一、现有污染源（表1）排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 1200（硫、二氧化硫、硫酸等生产） | 一级：按高度分级（15m~100m） 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.50（监控点与参照点差值） |
| 2 | 氮氧化物 | 700（硫、二氧化硫等使用） | 一级：按高度分级（15m~100m） 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.15（监控点与参照点差值） |
| 3 | 颗粒物 | 1700（硝酸、氮肥等生产） 420（硝酸使用等） 22（碳黑尘、染料尘） 80（玻璃棉尘、石英粉尘等） | 一级：按高度分级（15m~100m） 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.15（监控点与参照点差值） 肉眼不可见（碳黑尘） 2.0（玻璃棉尘等） |
| 4 | 氯化氢 | 150 | 一级：按高度分级（15m~80m） 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.25（周界外浓度最高点） |
| 5 | 铬酸雾 | 0.08 | 一级：按高度分级（15m~60m） 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 0.0075（周界外浓度最高点） |
| 6 | 硫酸雾 | 1000（火炸药厂） | 一级：按高度分级（15m~80m） 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 1.5（周界外浓度最高点） |
| 7 | 氟化物 | 100（普钙工业） | 一级：按高度分级（15m~80m） 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 20μg/m³（监控点与参照点差值） |
| 8 | 氯气 | 85（排气筒≥25m） | 一级：按高度分级（25m~80m） 二级：按高度分级（25m~80m） 三级：按高度分级（25m~80m） | 0.50（周界外浓度最高点） |
| 9 | 铅及其化合物 | 0.90 | 一级：按高度分级（15m~100m） 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.0075（周界外浓度最高点） |
| 10 | 汞及其化合物 | 0.015 | 一级：按高度分级（15m~60m） 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 0.0015（周界外浓度最高点） |
| 11 | 镉及其化合物 | 1.0 | 一级：按高度分级（15m~80m） 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.050（周界外浓度最高点） |
| 12 | 镍及其化合物 | 0.015 | 一级：按高度分级（15m~80m） 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.0010（周界外浓度最高点） |
| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| 13 | 苯 | 17 | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 0.50（周界外浓度最高点） |
| 14 | 甲苯 | 60 | 一级：按高度分级（15m～40m） 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 3.0（周界外浓度最高点） |
| 15 | 二甲苯 | 90 | 一级：按高度分级（15m～40m） 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 1.5（周界外浓度最高点） |
| 16 | 酚类 | 115 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.10（周界外浓度最高点） |
| 17 | 甲醛 | 30 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.25（周界外浓度最高点） |
| 18 | 乙醛 | 150 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.050（周界外浓度最高点） |
| 19 | 丙烯腈 | 26 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.60（周界外浓度最高点） |
| 20 | 丙烯醛 | 20 | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 0.60（周界外浓度最高点） |
| 21 | 氰化氢 | 2.3 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.030（周界外浓度最高点） |
| 22 | 甲醇 | 220 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 15（周界外浓度最高点） |
| 23 | 苯胺类 | 25 | 一级：按高度分级（15m～60m） 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.50（周界外浓度最高点） |
| 24 | 氯苯类 | 85 | 一级：按高度分级（15m～100m） 二级：按高度分级（15m～100m） 三级：按高度分级（15m～100m） | 0.50（周界外浓度最高点） |
| 25 | 硝基苯类 | 20 | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 0.050（周界外浓度最高点） |
| 26 | 氯乙烯 | 65 | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 0.75（周界外浓度最高点） |
| 27 | 苯并[a]芘 | 0.50×10⁻³（沥青、碳素制品生产和加工） | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 0.01μg/m³（周界外浓度最高点） |
| 28 | 光气 | 5.0（排气筒≥25m） | 一级：按高度分级（25m～50m） 二级：按高度分级（25m～50m） 三级：按高度分级（25m～50m） | 0.10（周界外浓度最高点） |
| 29 | 沥青烟 | 280（吹制沥青） | 一级：按高度分级（15m～50m） 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 生产设备不得有明显无组织排放 |
| 30 | 石棉尘 | 150（建筑搅拌） | 一级：按高度分级（15m～30m） 二级：按高度分级（15m～30m） 三级：按高度分级（15m～30m） | 生产设备不得有明显无组织排放 |
| 31 | 非甲烷总烃 | 150（使用溶剂汽油等） | 一级：按高度分级（15m～40m） 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 5.0（周界外浓度最高点） |
| 32 | 锡及其化合物 | 10 | 一级：按高度分级（15m～80m） 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 0.30（周界外浓度最高点） |
| 33 | 铍及其化合物 | 0.015 | 一级：按高度分级（15m～80m） 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 0.0010（周界外浓度最高点） |

二、新污染源（表2）排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 960（硫、二氧化硫等生产） 550（硫、二氧化硫等使用） | 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 2 | 氮氧化物 | 1400（硝酸、氮肥等生产） 240（硝酸使用等） | 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.12（周界外浓度最高点） |
| 3 | 颗粒物 | 18（碳黑尘、染料尘） 60（玻璃棉尘等） 120（其他） | 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 肉眼不可见（碳黑尘） 1.0（玻璃棉尘等） 1.0（其他） |
| 4 | 氯化氢 | 100 | 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.20（周界外浓度最高点） |
| 5 | 铬酸雾 | 0.07 | 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 0.0060（周界外浓度最高点） |
| 6 | 硫酸雾 | 430（火炸药厂） 70（其他） | 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 1.2（周界外浓度最高点） |
| 7 | 氟化物 | 90（普钙工业） 9.0（其他） | 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 20μg/m³（周界外浓度最高点） |
| 8 | 氯气 | 65（排气筒≥25m） | 二级：按高度分级（25m~80m） 三级：按高度分级（25m~80m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 9 | 铅及其化合物 | 0.70 | 二级：按高度分级（15m~100m） 三级：按高度分级（15m~100m） | 0.0060（周界外浓度最高点） |
| 10 | 汞及其化合物 | 0.012 | 二级：按高度分级（15m~60m） 三级：按高度分级（15m~60m） | 0.0012（周界外浓度最高点） |
| 11 | 镉及其化合物 | 0.85 | 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.040（周界外浓度最高点） |
| 12 | 镍及其化合物 | 4.3 | 二级：按高度分级（15m~80m） 三级：按高度分级（15m~80m） | 0.040（周界外浓度最高点） |
| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| 13 | 苯 | 12 | 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 14 | 甲苯 | 40 | 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 2.4（周界外浓度最高点） |
| 15 | 二甲苯 | 70 | 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 1.2（周界外浓度最高点） |
| 16 | 酚类 | 100 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.080（周界外浓度最高点） |
| 17 | 甲醛 | 25 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.20（周界外浓度最高点） |
| 18 | 乙醛 | 125 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.040（周界外浓度最高点） |
| 19 | 丙烯腈 | 22 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.60（周界外浓度最高点） |
| 20 | 丙烯醛 | 16 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 21 | 氰化氢 | 1.9（排气筒≥25m） | 二级：按高度分级（25m～70m） 三级：按高度分级（25m～70m） | 0.024（周界外浓度最高点） |
| 22 | 甲醇 | 190 | 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 12（周界外浓度最高点） |
| 23 | 苯胺类 | 20 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 24 | 氯苯类 | 60 | 二级：按高度分级（15m～100m） 三级：按高度分级（15m～100m） | 0.40（周界外浓度最高点） |
| 25 | 硝基苯类 | 16 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.040（周界外浓度最高点） |
| 26 | 氯乙烯 | 36 | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.60（周界外浓度最高点） |
| 27 | 苯并[a]芘 | 0.30×10⁻³（沥青、碳素制品生产和加工） | 二级：按高度分级（15m～60m） 三级：按高度分级（15m～60m） | 0.008μg/m³（周界外浓度最高点） |
| 28 | 光气 | 3.0（排气筒≥25m） | 二级：按高度分级（25m～50m） 三级：按高度分级（25m～50m） | 0.080（周界外浓度最高点） |
| 29 | 沥青烟 | 140（吹制沥青） 40（熔炼、浸涂） 75（建筑搅拌） | 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 生产设备不得有明显无组织排放 |
| 30 | 石棉尘 | 1根（纤维）/cm³ 或 10mg/m³ | 二级：按高度分级（15m～50m） 三级：按高度分级（15m～50m） | 生产设备不得有明显无组织排放 |
| 31 | 非甲烷总烃 | 120（使用溶剂汽油等） | 二级：按高度分级（15m～40m） 三级：按高度分级（15m～40m） | 4.0（周界外浓度最高点） |
| 32 | 锡及其化合物 | 8.5 | 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 0.24（周界外浓度最高点） |
| 33 | 铍及其化合物 | 0.012 | 二级：按高度分级（15m～80m） 三级：按高度分级（15m～80m） | 0.0008（周界外浓度最高点） |